DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Processador MIPS

# Sumário

1.  Visão Geral da Arquitetura

2.  Diagrama de Blocos

3.  Módulos do Processador

3.1  PC — Program Counter

3.2  Memória de Instrução (ROM)

3.3  Splitter de Instrução

3.4  Unidade de Controle

3.5  Banco de Registradores

3.6  ULA — Unidade Lógica e Aritmética

3.7  Controle ULA

3.8  Memória de Dados (RAM)

3.9  Multiplexadores

3.10  Lógica de Desvio e Salto

4.  Conjunto de Instruções (ISA)

5.  Tabela de Sinais de Controle

6.  Decisões de Projeto e Justificativas

7.  Limitações e Possíveis Melhorias

# 1. Visão Geral da Arquitetura

Este documento descreve um processador MIPS simplificado de 8 bits, implementado em Logisim com arquitetura monociclo. O processador foi projetado para fins didáticos, mantendo os princípios fundamentais da arquitetura MIPS enquanto adapta parâmetros de largura de dados para facilitar a visualização e depuração no simulador.

Especificações Gerais Arquitetura: Monociclo (MIPS simplificado) Largura de dados: 8 bits Endereçamento: 8 bits (256 posições de memória) Formato de instrução: 18 bits Registradores: 8 registradores de propósito geral (R0–R7) Memória de instrução: ROM 8x18 bits Memória de dados: RAM 8x8 bits separada Ferramenta: Logisim Web

A arquitetura segue o modelo clássico de 5 estágios do MIPS, porém executados em um único ciclo de clock:

- IF — Instruction Fetch (busca de instrução na ROM)

- ID — Instruction Decode + Register Read (decodificação e leitura de registradores)

- EX — Execute (execução na ULA)

- MEM — Memory Access (acesso à RAM de dados)

- WB — Write Back (escrita de resultado no banco de registradores)

Por ser monociclo, todos os estágios ocorrem dentro do mesmo período de clock, sem pipeline. Isso simplifica o controle mas limita o desempenho em frequências mais altas.

# 2. Diagrama de Blocos da Arquitetura

O diagrama abaixo representa o fluxo de dados e sinais de controle entre os módulos principais do processador:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │                        PROCESSADOR MIPS 8-bit                           │   │                       Arquitetura Monociclo                             │   └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘       Clock ──► PC Register ──► ROM (Memória de Instrução)                     │                      │                     ▼                      ▼               Adder (+1)            Splitter (18 bits)                     │           ┌──────────┬────────┬────────┬────────┐                     │        opcode(3) rs(3) rt(3) rd(3) shamt(3) imm(8)                     │           │          │        │                     │           ▼          │        │                     │    Unidade de        │        │                     │    Controle ─────────┼────────┼────── Sinais de Controle                     │           │          ▼        ▼                     │           │     Banco de Registradores                     │           │       (8 registradores × 8 bits)                     │           │          │ Data1   │ Data2                     │           │          ▼         ▼                     │           │          ULA (ALU)                     │           │    (ADD/SUB/MUL/DIV/SHL/SHR/CMP)                     │           │          │ Resultado                     │           │          ├──► RAM (Memória de Dados)                     │           │          │       │MemRead/MemWrite                     │           │          ▼       ▼                     │           └───► MUX ──► Write-back → Banco de Registradores                     │                     └── Branch/Jump Logic ──► Next PC

Legenda dos Sinais de Controle RegDist — Seleciona entre rt (I-type) e rd (R-type) como registrador de destino ALUSrc — Seleciona entre leitura do Reg2 e imediato como segundo operando da ULA MemWrite — Habilita escrita na RAM MemRead — Habilita leitura na RAM MemToReg — Seleciona resultado da ULA ou dado da RAM para write-back RegWrite — Habilita escrita no banco de registradores Branch — Sinaliza instrução de desvio condicional (BEQ) Jump — Sinaliza salto incondicional ALUOp — Código 2 bits que define a operação da ULA

# 3. Descrição dos Módulos

## 3.1 PC — Program Counter

O PC é implementado como um registrador de 8 bits (componente Register do Logisim, rotulado "PC"). Sua função é armazenar o endereço da instrução em execução e, a cada borda de subida do clock, atualizar-se com o próximo endereço.

Lógica de atualização do PC:

- Caso normal: PC ← PC + 1 (somador dedicado com constante 1)

- Branch tomado: PC ← PC + 1 + offset (quando Branch AND Zero)

- Jump: PC ← endereço imediato da instrução

O mux final seleciona entre as três fontes por meio dos sinais Branch, Jump e da flag Zero da ULA, processados via porta AND (Branch & Zero) e porta OR com Jump.

## 3.2 Memória de Instrução (ROM)

A memória de instrução é uma ROM de 8 endereços × 18 bits de dados. O endereço é fornecido diretamente pelo PC. Cada posição armazena uma instrução completa de 18 bits codificada em hexadecimal.

| Parâmetro | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | ROM (somente leitura) |
| Largura de endereço | 8 bits (256 posições máximo) |
| Largura de dados | 18 bits por instrução |
| Conteúdo inicial | 0x38001 (instrução de teste) |
| Latência | Combinacional (monociclo) |

A ROM é de acesso assíncrono: a instrução fica disponível na saída imediatamente após o PC apresentar o endereço, sem necessidade de clock separado.

## 3.3 Splitter de Instrução

Após a saída da ROM, um Splitter de 18 bits decompõe a instrução nos seus campos:

| Campo | Bits | Largura | Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| opcode | [17:15] | 3 bits | Tipo de instrução → Unidade de Controle |
| rs | [14:12] | 3 bits | Registrador fonte 1 → Banco de Registradores |
| rt | [11:9] | 3 bits | Registrador fonte 2 / destino I-type |
| rd | [8:6] | 3 bits | Registrador destino R-type |
| shamt | [5:3] | 3 bits | Deslocamento (shift amount) → ULA |
| funct | [2:0] | 3 bits | Código de função R-type → Controle ULA |
| imm / addr | [7:0] | 8 bits | Imediato / endereço (I-type e J-type) |

Os campos de 3 bits (opcode, rs, rt, rd, shamt, funct) são extraídos por splitters separados, cada um conectado via Tunnels aos módulos correspondentes, evitando fios longos e cruzamentos visuais.

## 3.4 Unidade de Controle

A Unidade de Controle é um módulo combinacional que recebe o opcode de 3 bits e gera 9 sinais de controle que governam o comportamento de todos os outros módulos no ciclo corrente. Internamente, é implementada com portas lógicas AND, OR, NOR e XOR.

Estrutura interna:

O opcode de 3 bits é expandido por um Splitter em 3 linhas individuais (bits 0, 1, 2). Cada sinal de controle é derivado por uma expressão booleana específica implementada com as portas disponíveis. O sinal ALUOp é de 2 bits e controlado por um Splitter de saída.

| Sinal | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| RegDist | 1 bit | 0=rt é destino (I-type), 1=rd é destino (R-type) |
| ALUSrc | 1 bit | 0=usa Reg2, 1=usa imediato como operando B da ULA |
| MemWrite | 1 bit | Habilita escrita na RAM (store) |
| MemRead | 1 bit | Habilita leitura na RAM (load) |
| MemToReg | 1 bit | 0=resultado ULA vai para Reg, 1=dado da RAM vai para Reg |
| RegWrite | 1 bit | Habilita escrita no banco de registradores |
| Branch | 1 bit | Instrução BEQ — desvio condicional |
| Jump | 1 bit | Instrução J — salto incondicional |
| ALUOp | 2 bits | 00=soma, 01=subtração (branch), 10=R-type (usa funct) |

## 3.5 Banco de Registradores

O Banco de Registradores contém 8 registradores de 8 bits (Reg0 a Reg7), implementados com registradores do Logisim. A leitura é assíncrona (dois multiplexadores 8:1 de 8 bits), enquanto a escrita é síncrona (controlada pelo clock e pelo sinal RegWrite).

Portas de interface:

- Read Register 1 (3 bits) → endereço do registrador para Read Data 1

- Read Register 2 (3 bits) → endereço do registrador para Read Data 2

- Write Register (3 bits) → endereço do registrador a ser escrito

- Write Data (8 bits) → dado a ser escrito

- Reg Write (1 bit) → habilita escrita

- CLOCK → borda de subida aciona escrita

- CLEAR → zera todos os registradores

- Read Data 1 (8 bits) → valor do registrador rs

- Read Data 2 (8 bits) → valor do registrador rt

A escrita usa um Demultiplexador 1:8 para rotear o sinal RegWrite ao enable do registrador correto. O seletor Write Register determina qual Reg recebe WE (Write Enable).

## 3.6 ULA — Unidade Lógica e Aritmética

A ULA é o núcleo computacional do processador. Recebe dois operandos de 8 bits (A e B) e o sinal de controle "Função" de 3 bits oriundo do Controle ULA. Produz um resultado de 8 bits e um flag "Igual" (1 bit) para instruções de comparação e branch.

Operações suportadas:

| Código (Função) | Operação | Componente Logisim | Uso típico |
| --- | --- | --- | --- |
| 000 | Soma (ADD) | Adder | add, addi, lw, sw |
| 001 | Subtração (SUB) | Subtractor | sub, beq |
| 010 | Multiplicação (MUL) | Multiplier | mul |
| 011 | Divisão (DIV) | Divider | div |
| 100 | Shift esquerda (SHL) | Shifter (left) | sll |
| 101 | Shift direita (SHR) | Shifter (right) | srl |
| 110 | Comparação (CMP) | Comparator + Bit Extender | slt |
| 111 | Negação (NEG) | Negator | neg |

Internamente, a ULA utiliza dois Demultiplexadores 1:8 para rotear os operandos A e B para o componente aritmético correto, e um Multiplexador 8:1 na saída para selecionar o resultado da operação ativa. O flag "Igual" é produzido pelo Comparador, estendido de 1 bit para 8 bits via Bit Extender, e também disponibilizado diretamente para a lógica de branch.

## 3.7 Controle ULA

O Controle ULA recebe dois sinais — ALUOp (2 bits) e Funct (3 bits) — e produz o sinal Função (3 bits) que configura qual operação a ULA irá executar. Esta hierarquia de controle é clássica na arquitetura MIPS.

Lógica de decodificação:

- ALUOp = 00: operação de soma forçada (independe do funct) — usado em load/store e addi

- ALUOp = 01: operação de subtração forçada — usado em branch (beq)

- ALUOp = 10: usa o campo funct para determinar a operação — instruções R-type

A implementação usa um Multiplexador 4:1 de 3 bits selecionado pelo ALUOp. As entradas são: constante 0x0 (soma) para ALUOp=00/11, constante 0x5 (subtração) para ALUOp=01, e o campo Funct diretamente para ALUOp=10.

## 3.8 Memória de Dados (RAM)

A memória de dados é uma RAM síncrona de 8 bits de endereço e 8 bits de dado, com barramentos de endereço, dado e controle separados (bus=separate). Suporta leitura (MemRead=1) e escrita (MemWrite=1) em ciclos independentes.

| Parâmetro | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | RAM (leitura/escrita) |
| Largura de endereço | 8 bits |
| Largura de dado | 8 bits |
| Modo de barramento | Separado (address / data-in / data-out) |
| Clock | Escrita na borda de subida com MemWrite=1 |
| Leitura | Assíncrona quando MemRead=1 |

O endereço da RAM é o resultado da ULA (calculado como base + offset em instruções lw/sw). O dado de entrada vem do Read Data 2 do Banco de Registradores (registrador rt em sw). O NOT Gate na saída Address inverte o clock para garantir que a escrita ocorra no momento correto em relação ao pipeline monociclo.

## 3.9 Multiplexadores

O processador utiliza quatro multiplexadores principais para implementar os pontos de decisão do fluxo de dados:

| MUX | Largura | Seletor | Entrada 0 | Entrada 1 | Função |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUX-RegDist | 3 bits | RegDist | rt (I-type) | rd (R-type) | Seleciona registrador de destino |
| MUX-ALUSrc | 8 bits | ALUSrc | Read Data 2 | Imediato (8 bits) | Seleciona operando B da ULA |
| MUX-MemToReg | 8 bits | MemToReg | Resultado ULA | Read Data (RAM) | Seleciona dado para write-back |
| MUX-PC | 8 bits | OR(Branch&Zero, Jump) | PC+1 | Endereço de desvio/salto | Seleciona próximo PC |

## 3.10 Lógica de Desvio e Salto

A lógica de controle de fluxo combina sinais da Unidade de Controle e da ULA:

- Branch condicional (beq): o sinal Branch (da UC) é combinado com o flag Zero/Igual da ULA por uma porta AND. Se ambos forem 1, o desvio é tomado.

- Salto incondicional (jump): o sinal Jump vai diretamente para a lógica do PC, sobrepondo qualquer outro resultado.

- Uma porta OR combina o resultado do AND de branch com o sinal Jump para selecionar o MUX do próximo PC.

O endereço de destino do branch é calculado somando PC+1 com o campo de offset (imediato estendido). O endereço de jump vem diretamente do campo imediato/addr da instrução.

# 4. Conjunto de Instruções (ISA)

O processador suporta os formatos clássicos de instrução MIPS adaptados para 18 bits:

| Formato | Campos | Bits |
| --- | --- | --- |
| R-type | opcode(3) ¦ rs(3) ¦ rt(3) ¦ rd(3) ¦ shamt(3) ¦ funct(3) | 18 bits |
| I-type | opcode(3) ¦ rs(3) ¦ rt(3) ¦ imm(9) | 18 bits |
| J-type | opcode(3) ¦ addr(15) | 18 bits |

A instrução de teste pré-carregada na ROM (0x38001) corresponde a uma instrução de soma imediata que serve para verificar o funcionamento básico do processador ao inicializar.

# 5. Tabela de Sinais de Controle

A tabela abaixo resume todos os sinais gerados pela Unidade de Controle para cada tipo de instrução (determinado pelo opcode de 3 bits):

| Instrução | RegDist | ALUSrc | MemWrite | MemRead | MemToReg | RegWrite | Branch | Jump | ALUOp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-type (000) | 1 (rd) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| addi (001) | 0 (rt) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00 |
| lw / load (010) | 0 (rt) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00 |
| sw / store (011) | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| beq (100) | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 01 |
| jump (101) | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00 |
| R-type (110) | 1 (rd) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |

Nota: O campo "—" indica sinal não relevante (don't care) para aquela instrução. R-type cobre opcode 000 e 110 para suportar mais operações aritméticas com o mesmo banco de registradores.

# 6. Decisões de Projeto e Justificativas Técnicas

## 6.1 Arquitetura Monociclo

A opção por arquitetura monociclo (em vez de multiciclo ou pipeline) foi a primeira e mais determinante decisão do projeto.

- Justificativa principal: simplicidade de implementação e depuração em Logisim. Em uma arquitetura monociclo, cada instrução produz resultados visíveis imediatamente após o clock, sem a complexidade de registradores de pipeline, hazards de dados ou stalls.

- Contrapartida aceita: o período de clock deve acomodar o caminho crítico (geralmente lw: ROM → Splitter → UC → BancoReg → ULA → RAM → MUX → BancoReg), tornando instruções simples como add mais lentas do que seriam em pipeline.

- Adequação didática: a proposta do projeto é demonstrar o funcionamento completo do processador de forma transparente, o que o monociclo cumpre perfeitamente.

## 6.2 Largura de 8 Bits

A escolha de 8 bits para dados e endereços (em vez dos 32 bits canônicos do MIPS) foi motivada por:

- Viabilidade visual: fios de 8 bits são muito mais fáceis de acompanhar no Logisim do que fios de 32 bits.

- Recursos limitados do simulador: componentes de 8 bits requerem menos recursos computacionais na simulação.

- Preservação dos conceitos: todos os princípios arquiteturais (banco de registradores, ULA, memórias, controle) funcionam identicamente; apenas a precisão numérica é reduzida.

## 6.3 Instrução de 18 Bits

O formato de instrução de 18 bits é um compromisso entre:

- Manter os 6 campos do formato R-type MIPS (opcode, rs, rt, rd, shamt, funct), cada um com 3 bits, totalizando 18 bits.

- Compatibilidade com 8 bits de endereçamento nas instruções I-type e J-type, preservando a expressividade para offsets e endereços razoáveis.

- Alternativa considerada: 16 bits (com campos menores) foi descartada por reduzir excessivamente o número de registradores endereçáveis.

## 6.4 Uso de Tunnels

Extensivo uso de componentes Tunnel do Logisim para conectar sinais entre módulos distantes sem fios longos:

- Melhora significativa da legibilidade do diagrama — fios cruzados são eliminados.

- Facilita manutenção: alterar o roteamento de um sinal requer apenas renomear dois Tunnels.

- Sinais críticos com Tunnels nomeados: RegDist, ALUSrc, MemWrite, MemRead, MemToReg, RegWrite, Branch, Jump, ALUOp, ULACtrl, rs, rt, rd, shamt, funct, opcode, adress/lmm, contRT.

## 6.5 Banco de Registradores com 8 Registradores

A escolha de 8 registradores (em vez dos 32 do MIPS convencional) foi feita porque:

- Com opcode de 3 bits, apenas 3 bits sobram para endereçar registradores nos campos rs, rt, rd — suficiente para 8 registradores.

- 8 registradores são suficientes para programas didáticos simples.

- A implementação usa demultiplexadores 1:8 e multiplexadores 8:1, componentes diretamente suportados pelo Logisim.

## 6.6 ULA Modular com Múltiplas Operações

A ULA foi projetada com 8 operações distintas (ADD, SUB, MUL, DIV, SHL, SHR, CMP, NEG) para demonstrar a extensibilidade do design:

- Cada operação usa o componente aritmético nativo do Logisim (Adder, Subtractor, Multiplier, Divider, Shifter, Comparator, Negator).

- Dois demultiplexadores roteiam os operandos A e B para o componente correto; um multiplexador seleciona a saída correta.

- O código de função de 3 bits permite até 8 operações distintas — número adequado para a proposta didática.

## 6.7 Hierarquia de Controle da ULA

A separação entre Unidade de Controle (que produz ALUOp) e Controle ULA (que produz o sinal Função para a ULA) reproduz fielmente a hierarquia do MIPS convencional:

- Permite que a Unidade de Controle seja mais simples (produz apenas 2 bits de ALUOp).

- O Controle ULA resolve os detalhes de qual operação realizar baseando-se no campo funct (para R-type) ou em operações fixas (para I-type).

- Esta separação é uma decisão de design intencional para demonstrar a estrutura hierárquica de controle presente em processadores reais.

# 7. Limitações e Possíveis Melhorias

## 7.1 Limitações Atuais

- Ausência de extensão de sinal: o imediato de 8 bits não é estendido com sinal (sign extension), limitando operações com valores negativos.

- Sem suporte a exceções: não há mecanismo de tratamento de overflow, divisão por zero ou instruções inválidas.

- Memória de instrução pequena: a ROM com 8 posições limita programas a no máximo 8 instruções.

- Sem instrução NOP: não há instrução de no-operation explícita.

- Clock único: todos os módulos compartilham o mesmo clock sem possibilidade de gating.

## 7.2 Melhorias Propostas

- Pipeline de 5 estágios: adição de registradores de pipeline entre os estágios IF/ID, ID/EX, EX/MEM e MEM/WB para aumentar o throughput.

- Extensão para 16 ou 32 bits: aumentar a largura de dados para maior precisão e compatibilidade.

- Forwarding Unit: para resolver hazards de dados em uma eventual versão pipeline.

- Hazard Detection Unit: para inserir bolhas (stalls) quando o forwarding não é suficiente.

- Extensão de sinal: adicionar um extensor de sinal (sign extender) para o campo imediato.

- Mais registradores: expandir para 16 ou 32 registradores com campos de endereço maiores.

- Memória de instrução maior: substituir ROM por RAM programável para programas mais complexos.